Мотор Мендоцино

Мотор состоит из четырехстороннего (квадратного сечения) ротора, насаженного на вал. Ротор имеет два набора обмоток с питанием от солнечных батарей. Вал расположен горизонтально и на каждом конце находится постоянный кольцевой магнит. Магниты на валу обеспечивают левитацию, т. к. находятся над отталкивающими магнитами расположенными в основании. Возможен дополнительный магнит, который находится под ротором, который создает магнитное поле для обмоток ротора.

Когда свет падает на одну из солнечных батарей, она генерирует электрический ток, который течёт по обмотке ротора. Этот ток производит магнитное поле, которое взаимодействует с полем магнита под ротором. Это взаимодействие приводит ротор во вращение. При вращении ротора следующая солнечная батарея перемещается к свету и возбуждает ток во второй обмотке. Этот процесс повторяется, и двигатель вращается.